基于 Nexys4 DDR 与 MicroBlaze 的三轨下落式音游系统总体设计方案

# 一、项目背景与目标

根据课程安排，综合项目为自由选题，要求基于 Nexys4 DDR 开发板并采用 MicroBlaze 软核 CPU 方式实现，项目评价重点包括综合程度、难度系数、创新性、验收演示效果和总结报告质量。课程建议方向中包含 VGA 小游戏，因此本项目选择设计一款三轨下落式音乐游戏。

本项目目标是在 Nexys4 DDR 开发板上实现一个可显示、可交互、可计分、可发声的音游系统。玩家通过三个板载按键控制三条轨道，在音符到达判定线附近时按下对应按键，系统根据按键时机给出 A、B、C 等评级，并通过 VGA、七段数码管、LED 和音频接口进行反馈。

# 二、系统功能设计

基础功能如下。

1. VGA 显示三轨下落式游戏画面。

2. 三个按键分别对应左、中、右三条轨道。

3. 支持点击音符和长条音符两种音符类型。

4. 根据按键时机给出 A、B、C 或 Miss 等判定。

5. VGA 画面显示曲目进度、分数、Combo、流速和判定结果。

6. 八位七段数码管显示最近一次评级和累计分数。

7. LED 或 RGB LED 根据轨道输入和打击评级进行反馈。

8. J8 音频接口输出背景节拍和击打音效。

9. 剩余两个按键用于开始、确认、暂停或返回。

10. 拨码开关用于选择曲目、流速、难度和音效开关。

扩展功能如下。

1. 增加多首曲目和多组谱面。

2. 增加准确率统计和结算界面。

3. 完善长条音符的保持判定。

4. 使用查表波形或采样数据实现更丰富音效。

5. 使用 USB 键盘作为扩展输入方式。

# 三、硬件资源分析

本项目使用 Nexys4 DDR 开发板，主要硬件资源包括 Artix-7 FPGA、MicroBlaze 软核、12-bit VGA 输出、五个方向按键、十六个拨码开关、八位七段数码管、十六个普通 LED、两个 RGB LED、J8 单声道音频接口、BRAM 和 128 MiB DDR2。

项目中 VGA 接口只负责视频显示，不能传输音频。音频输出通过 FPGA 的 AUD_PWM 信号驱动 J8 音频接口实现。若音频 PWM 调试时间不足，可退化为通过 IO 口控制无源蜂鸣器输出简单提示音。

主要资源用途如下。

1. MicroBlaze：运行游戏主程序，处理谱面、状态机、计分和判定。

2. VGA：显示轨道、音符、进度条、分数和菜单。

3. 按键：完成三轨击打、开始、确认和暂停。

4. 拨码开关：完成流速、曲目和难度设置。

5. 七段数码管：显示最近评级和累计分数。

6. LED：显示轨道输入、评级结果和状态反馈。

7. J8 音频接口：输出背景节拍和击打音效。

# 四、系统总体架构

系统采用 MicroBlaze 软件控制与硬件外设协同的结构。MicroBlaze 负责游戏规则和流程控制，硬件模块负责对时序要求较高的显示、扫描、消抖和音频输出。

MicroBlaze 主要完成以下任务。

1. 游戏状态机控制。

2. 曲目和谱面调度。

3. 音符位置更新。

4. 按键事件处理。

5. 打击判定和分数统计。

6. 菜单、暂停和结算逻辑。

硬件模块主要完成以下任务。

1. VGA 时序生成和画面绘制。

2. 按键消抖和边沿检测。

3. 七段数码管动态扫描。

4. LED 和 RGB LED 输出。

5. PWM 音频信号生成。

6. 定时器节拍产生。

系统结构如下。

MicroBlaze ¦-- AXI GPIO：按键、拨码开关、LED、数码管数据 ¦-- AXI Timer：游戏节拍和判定时间基准 ¦-- VGA 模块：轨道、音符和 UI 显示 ¦-- PWM Audio 模块：背景节拍和打击音效

# 五、游戏交互与 UI 设计

游戏采用三轨下落式玩法。三条轨道位于屏幕中间或偏左位置，音符从上向下移动，靠近底部处设置判定线。玩家在音符接近判定线时按下对应轨道按键，系统依据时间误差给出评级。

按键建议分配如下。

1. BTNL：左轨击打。

2. BTNC：中轨击打。

3. BTNR：右轨击打。

4. BTNU：开始或确认。

5. BTND：暂停、继续或返回。

拨码开关建议分配如下。

1. SW0 至 SW1：流速选择。

2. SW2 至 SW3：曲目选择。

3. SW4：音效开关。

4. SW5：调试或自动演示模式。

VGA UI 建议采用“轨道区 + 信息区”的布局。基础版本可将三条轨道放在屏幕中间，上方显示曲目进度条，下方或侧边显示分数、Combo 和评级。扩展版本可采用类似 BMS/BOF 的分栏布局，左侧显示三轨下落区，右侧显示曲目信息、流速、分数、Combo、准确率和暂停菜单。这样能够避免三轨画面过宽，也能充分利用横向屏幕空间。

# 六、音符、判定与计分设计

项目初步支持两类音符。点击音符要求玩家在音符到达判定线附近时按下对应按键。长条音符要求玩家在起点附近按下按键，并在持续时间内保持按下，直到长条结束。

点击音符判定规则如下。

1. 时间误差较小，判定为 A，表示准确命中。

2. 时间误差中等，判定为 B，表示命中但不够准确。

3. 时间误差较大、按错轨道或未按键，判定为 C 或 Miss。

长条音符判定规则如下。

1. 起点按下成功，获得基础分。

2. 持续按住期间维持 Combo。

3. 结束时仍保持按下，获得完整分。

4. 中途松开或起点未命中，降低评级或判定失败。

显示规则如下。

1. VGA 显示分数、Combo、进度条、流速和最近一次判定。

2. 七段数码管前四位显示最近一次评级，例如 A、B、C、MISS。

3. 七段数码管后四位显示累计分数低四位，例如 0235。

4. LED 根据不同轨道和不同评级显示不同反馈。

# 七、音频设计

J8 音频接口可由 AUD_PWM 信号驱动，经板载低通滤波电路输出单声道音频。因此本项目采用 PWM 音频输出方式实现背景节拍和击打音效。

音频实现分为三个层次。

1. 基础版：使用方波或简单音阶产生背景节拍，击打时输出短促提示音。

2. 进阶版：使用查表法产生正弦波、三角波等波形，并完成简单混音。

3. 扩展版：使用 BRAM 或 DDR2 存储 PCM 采样，实现更接近真实音效的播放。

项目优先保证基础版音频可用。在 VGA、按键判定和计分功能稳定后，再考虑扩展复杂音色或采样播放。

# 八、关键实现难点

本项目的主要难点包括 VGA 时序、按键抖动、游戏同步、音频输出和软硬件分工。

解决思路如下。

1. VGA 显示采用 640×480、60 Hz 标准时序，由硬件模块生成 HS、VS、像素坐标和 RGB 输出。

2. 按键输入加入消抖和边沿检测，避免一次按键被识别为多次输入。

3. 游戏时间、音符位置、判定窗口和背景节拍使用统一定时器基准。

4. 音频先实现简单 PWM 提示音，再逐步扩展为查表波形或采样音效。

5. MicroBlaze 不直接逐像素绘图，只更新游戏状态和显示参数，VGA 模块根据像素坐标生成画面。

# 九、团队成员与分工

本项目由两名成员完成，成员为刘北辰和陈致远。

刘北辰主要负责以下内容。

1. VGA 显示模块设计与调试。

2. 三轨下落界面、信息区和菜单 UI 设计。

3. LED、RGB LED 和七段数码管显示反馈。

4. 系统联调与验收演示准备。

陈致远主要负责以下内容。

1. MicroBlaze 硬件平台搭建。

2. AXI GPIO、AXI Timer 和外设接口配置。

3. 游戏状态机、谱面数据、判定和计分逻辑。

4. PWM 音频模块设计与背景节拍、击打音效调试。

两名成员共同完成模块集成、功能测试、问题排查和总结报告撰写。

# 十、预期成果

项目完成后，系统预期达到以下效果。

1. VGA 显示器能够显示三轨下落式音游界面。

2. 玩家能够通过三个按键击打对应轨道音符。

3. 系统支持点击音符和长条音符。

4. 系统能够给出 A、B、C 或 Miss 等打击判定。

5. VGA、七段数码管和 LED 能够同步显示游戏反馈。

6. J8 音频接口能够输出背景节拍和击打音效。

7. 系统支持开始、暂停、继续、流速选择和曲目选择。

# 十一、总结

本项目基于 Nexys4 DDR 开发板和 MicroBlaze 软核处理器，综合使用 VGA 显示、按键输入、拨码开关、七段数码管、LED、定时器和 PWM 音频等模块，符合课程综合项目对综合程度、难度系数和创新性的要求。

项目基础功能目标明确，能够形成完整演示闭环；同时保留多曲目、多难度、长条音符完善判定、准确率统计和复杂音效等扩展方向。整体来看，该方案具有较好的可行性、展示效果和课程训练价值。